Morhaliuk Ivan GL.05

Projekt z Języków Symbolicznych

Nr.Projektu 11	Opis zadania

Dokumentacja

TEMAT PROJEKTU

Projekt implementuje mnożenie dwóch macierzy za pomocą Python, tkinter oraz C/C++.Mnożenie realizowane jest w oparciu o podstawową matematyczną regułę mnożenia macierzy(Link). Macierze do programu. Macierze w programie albo generowane są na podstawie wprowadzonych numerów wierszy, kolumn i zakresu liczb, albo przy mnożeniu małych macierzy do 3x3 można wpisywać liczby ręcznie.

FUNKCJONALNOŚĆ

- Tryb (default,hand)

W zależności od trybu główne okna wyglądają w następujący sposób:

-Tryb zwykły(default)

-Tryb ręczny(hand)

Okno główne składa się z trzech ramek: ramka z macierzami, ramka z konfiguracją i ramka z logami.W trybie zwykłym w ramce z macierzami mamy trzy notatniki do których są wypisywane dwie generowane macierzy i trzecia wynikowa,w ramce z konfiguracją mamy pola do wprowadzenia liczb wierzów i kolumn,oraz zakresu dla obu macierzy.W trybie ręcznym w ramce z macierzami mamy jeszcze trzy ramki dla każdej macierzy,w pierwszych dwóch są pola do wprowadzenia zawartości macierzy a w trzeciej jest pole tekstowe dla wyprowadzenie macierzy wynikowej. Ramka z konfiguracją też podlega zmianie,znikają pola do wprowadzenia zakresu. Zawsze dla dwóch trybów istnieją SelectBoxy do wyboru trybu,typu danych,liczby powtórzeń oraz przycisk z urochomieniem kalkulacji(Run Calculations).

- Typ (Integer,Float)

W ramce konfiguracji znajduje się SelectBox do wyboru typu danych i działa on róznie w zależności od trybu.Jeżeli korzystamy z trybu zwykłego to wtedy macierzy generowane są liczbami typu Integer lub Float. Ale jeżeli korzystamy z trybu ręcznego to zachodzą ograniczenia dla pól tekstowych takie że dla typu integer możemy wprowadzić tylko liczby 0-9 oraz znaki ‘+’ lub ‘–‘, a dla typu float znaki 0-9 oraz ‘ + ’ , ’ - ’ , ’ . ’ .

- Liczba powtórzen

Jest to SpinBox do wprowadzenia liczby która odpowiada za to ile razy macierzy się przemnożą. Ograniczenia na ten objekt jest takie same jak i dla zwykłego pola dla trybu Integer,znaczy że możemy wprowadzać znaki 0-9 oraz znaki ‘+’ lub ‘–‘.

- Uruchom obliczenia

Przycisk uruchamia obliczenia dla wprowadzonych danych i wyprowadza wyniki i logi.

- Błedy

W trybie zwykłym jeżeli wprowadzimy jakieś niepoprawne dane( ‘ + ’ ,’ - ’ , ‘ 0 ‘ – dla pól do wyporu wierszy,kolumn) do wymienionych SpinBox’ów do dostaniemy komunikat ‘Wrong input’ w postaci okna dialogowego, ale możemy dalej korzystać z programu,po prostu musimy wprowadzić poprawne dane

Wyjątkiem jest tylko pole które odpowiada za liczbę powtórzeń,kiedy podamy tam + - albo zero to wszystko jedno domyślnie ustawia się 1 do  tego pola.

W trybie ręcznym zachodzą ograniczenia na SpinBoxy i nie możemy tam wprowadzić danych, ale korzystając ze strzałek zmieniamy zawartość SpinBoxu w przedziale od 1 do 3.Wprowadzając niepoprawne dane do pól tekstowych do ustawienia zawartości macierzy mamy traktowane te dane jako 0,czyli wprowadzając + do jakiegoś pola z Macierzy 1 na przykład,program traktuje to miejsce jako zero i program działa.

Również błąd wynika z powodu złych wymiarów (kiedy macierze nie da się przemnożyć).

KLASY,SAMODZIELNE FUNKCJE I MODUŁY ZAWARTE W PROJEKCIE

Moduł GUI  link

Klasa GUI link

Zawiera wszystkie elementy głownego okna oraz posiada funkcje do tworzenia elementów ramki z macierzami,ramki z konfiguracja,ramki z logami oraz funkcje sprawdzające wprowadzone dane do pól,również jak i funkcje które zamieniają elementy przy wybraniu trybu.

funkcja init link

Definuje podstawowe zmienne do tworzenia okna i podstawowe Framy do których będą umieszczne elementy,również zmienne dla sprawdzenia pól tekstowych które korzystają z Regular Expressions.Wywołuje funkcje które tworzą wszystkie niezbędne elementy.

funkcja checkNum link

Zwraca Regular Expression dla liczb całkowitych.

funkcja checkNum2 link

Zwraca Regular Expression dla liczb rzeczywistych.

funkcja createMatrixesFrameElems link

Definiuję elementy dla ramki macierzy dla trybu zwykłego i trybu ręcznego,również ustala wartości początkowe dla pól tekstowych i nakłada na nich ograniczenia w postaci Regular Expressions.

funkcja createLogsFrameElems link

Definiuję pole tekstowe dla logów w ramce Logów.

funkcja createConfigFrameElems link

Definiuję elementy dla ramki konfiguracji dla trybu zwykłego i trybu ręcznego,również ustala wartości początkowe dla pól tekstowych i nakłada na nich ograniczenia w postaci Regular Expressions. Lączy SelectBoxy do wyboru trybu oraz typu danych z funkcjami odpowiadającymi za zmiane trybu(changeMode) i zmiane typu(changeType).

funkcja changeType link

Sprawdza zawartość SelectBoxu odpowiedzialnego za typy danych i na jego podstawie ustala ograniczenia dla SpinBoxów do wprowadzenia macierzy.

funkcja changeMode link

Sprawdza zawartość SelectBoxu odpowiedzialnego za tryb i na jego podstawie usuwa elementy ramki dla Macierzy oraz ramki dla konfiguracji.

funkcja changeSpin link

Funkcja tworzy zamienia stare SpinBoxy na nowe kiedy jest taka potrzeba(na przykład kiedy liczba wierszy musi się zmienić).

funkcja styles link

Funkcja dodaje style do wybranych elementów.

funkcja render link

Odpowiada za rawidłowe rozmieszczenie i wyświetlenie wszystkich elementów,również zaweira główną pętlę mainloop która uruchamia okno.

Moduł matrixes  link

Klasa MnozenieMacierzy link

Jest to klasa abstrakcyjna albo interface który zawiera definicje trzech metod init,printMatrix i statycznej metody mnoz.

Klasa MnozenieMacierzyPython link

Jest to klasa która dziedziczy po klasie MnozenieMacierzy i implementuje metody init,printMatrix,mnoz,oraz wykorzystuje standardową strukterę list do przechowywania macierzy i metody umożliwiające odczyt danych z gui.

funkcja init link

Konstruktor klasy,przyjmuje dwie wartości (liczba wierszy i liczba kolumn)definuje postać domyślną macierzy.

funkcja printMatrix link

Służy do wyprowadzenia macierzy na ekran.

funkcja readFromEntries link

Odpowiedzialna za odczyt danych z pól tekstowych w trybie ręcznym działania programu.Drugi argument jest to lista w której przechowywane wartości z pól tekstowych,trzeci argument func odpowiada za rzutowanie danych na inny typ(int lub float).

funkcja fillMatrix link

Funkcja uzupełnia macierz liczbami losowymi w przedziale który jest podawany w postaci drugiego i trzeciego argumentu.Trzeci argument jest to zmienna boolowska która przyjmuje wartość True jeżeli macierz jest maicierzą liczb całkowitych i False jeżeli jest to macierz liczb rzeczywistych.

funkcja ifMultipliable link

Sprawdz czy macierz na której funkcja jest wywoływana i macierz podana jako drugi argument mogą być przemnożono i zwraca True jeśli tak albo rzuca wyjątek z wiadomością „Wrong dimentions!” który jest obsługiwany w pliku głównym programu.

funkcja mnoz link

Mnózy dwie macierzy danej klasy podanych jako argument i zwraca macierz wynikową.

funkcja summ link

Pomocnicza funkcja która zwraca sume pomnożonych wybranego wiersza jednej macierzy na wybraną kolumnę innej macierzy.

Klasa MnozenieMacierzyCpp link

Jest to klasa która dziedziczy po klasie MnozenieMacierzy i implementuje metody init,printMatrix,mnoz,oraz wykorzystuje standardową strukterę list do przechowywania macierzy i metody umożliwiające obliczenia w C/C++.

funkcja init link

Konstruktor klasy,przyjmuje dwie wartości (liczba wierszy i liczba kolumn)definuje postać domyślną macierzy.

funkcja takeMatrixes link

Funkcja pobiera dane z innej macierzy która podawana jako drugi argument i przekształca ją na postać wskaźników C/C++ wykorzystując funkcje pomocnicze(float_list,int_list) zawarte w pliku.Trzeci argument jest zmienną boolowską która decyduja jaka funkcja będzie stosowana do przekształcenia (int_list albo float_list).

funkcja int_list link

Pomocnicza funkcja która zwraca listę przesłaną jako argument w postaci wskaźnika/wskaźników c_int.

funkcja float_list link

Pomocnicza funkcja która zwraca listę przesłaną jako argument w postaci wskaźnika/wskaźników c_float.

funkcja convert link

Funkcja jest podobna do funkcji takeMatrixes,natomist przekształca macierz zawartą w objekcie danej klasy.

funkcja printMatrix link

Służy do wyprowadzenia macierzy na ekran.

funkcja areEqual link

Porównuje zawartości dwóch macierzy,przesyłanych jako argumenty i zwraca True jeżeli macierzy są takie same albo False w przeciwnym wypadku

funkcja mnoz link

Przesyła macierze do dll biblioteki gdzie funkcje z języka C/C++ mnożą dwie macierzy i wynik jest trzeciej macierzy,przesyłanej jako argument.

Moduł dlls link

Zawiera plik źródłowy w języku C/C++ bibliotekę dll utworzoną z tego pliku i pliku pośredniego z rozszerzeniem .o

Plik start.c link

funkcja float_mnoz link

Funkcja mnoży dwie macierzy przesyłane jako argumenty i wynik zapisuje w trzecią macierz która też jest przesyłana jako argument.Korzysta z funkcji pomocniczej float_summa.

funkcja float_summa link

Pomocnicza funkcja która zwraca sume pomnożonych wybranego wiersza jednej macierzy na wybraną kolumnę innej macierzy.

funkcje int_mnoz i int_summa link

Działają tak samo jak i float_mnoz i int_mnoz ale wykorzystują liczby całkowite.

START PROGRAMU

Plik main.py link

Zawiera głowną logikę programu i łączy wszystkie moduły. Po utworzeniu objektu GUI odczytuje logi które znajdują się (src/logi/log.txt) o ile istnieją.  Wiąże przycisk z funkcją Run i rysuje wszystkie elementy w oknie.

funkcje Run link

Implementuje główną logikę programu.

1.Odczytuje liczbę powtórzeń

2.Odczytuje tryb

3.Tworzy macierze

4.Odczytuje typ danych

5.Odczytuje dane z pól tekstowych lub generuje dane i uzupełnia macierze

6.Sprawdza czy te macierzy da się pomnożyć,jeśli nie to komunikat o błędzie z możliwością kontynuacji działania

7.Mierzy czas przekształcenia daych do C/C++

8.Mierzy czas obliczeń w C/C++

9.Mierzy czas obliczeń w Python

10.Wypisuje macierze

11.Zapisuje logi

funkcje printMatrix link

Wypisuje macierz podaną jako drugi argument do Fram’u podanego jako pierwszy argument.

funkcje printToLogFrame

Wypisuje log do LogFram’u oraz tworzy/zapisuje do logu otrzymane czasy obliczeń.

Plik testMatrixes.py link

Klasa TestMatrixes link

Zawiera testy jednostkowe do programu.

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForPython_1 link

oraz

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForC_1 link

Sprawdza działanie dla następnych danych:

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForPython_2 link

oraz

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForC_2 link

Sprawdza działanie dla następnych danych:

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForPython_3 link

oraz

funkcja test_shouldReturnCorrectAnswerForC_3 link

Sprawdza działanie dla następnych danych:

funkcja test_shouldRaiseException_WhenWrongDimentions link

Sprawdza czy program rzuca wyjątek dla nieprawidłowych wymiarów

TESTOWANIE

Dla zadań z 1-4 testy przechodzą:

Natomiast do pozostałych zadań nie potrafiłem uzyskać porównanie czasowów w postaci testów więc po prostu uruchomiłem program i przedstawiam wyniki w postaci logów

Zadanie 5

Muszę zauważyć że dla liczby powtórzeń równej 1000 wydawało się że program się zawiesił,ale po 2-3 minutach program wszystko obliczył dał wynik, dla 10 000 program wykonywał się więcej niż 20 minut,próbowałem uruchomić go dla 100 000 i czekałem około 1.5 godziny zanim zatrzymałem obliczanie.Jeśli prawidłowo zrozumiałem,żeby wykonać obliczenie dla 100 000 to tzeba czekać około 4 godzin.Domyślam się że to wynika z tego że użyłem pętli dla tego żeby powtarzać obliczenia. Może sytuacje poprawiło by użycie wątków lub jakichś innych mechanizmów z jakimi jeszcze nie jestem zapoznany.

Zadanie 6.